Шифр: 030 – 2008 – ГП

Заказчик:   Администрация Уярского района

Красноярского края

Объект:                 Генеральный план Громадского

сельсовета с генеральным планом п. Громадск

Том I

Пояснительная записка

Архитектурно - планировочное решение

Инженерная инфраструктура

Директор                                                                      	И.Д. Лашаков

Главный инженер проекта                                                     	Г.А. Домрачев

Главный архитектор проекта                                   	      О.В. Бахошко

г.Красноярск    2010 г.

Состав проекта:

А. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационный план | 1:25 000 | 1 |  |
| 2 | Схема современного использования территории села со схемой планировочных ограничений и комплексной оценкой территории | 1:5 000 | 2 |  |
| 3 | Генеральный план (основной чертеж) | 1:5 000 | 3 |  |
| 4 | Схема зонирования территории | 1:5 000 | 4 |  |
| 5 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:5 000 | 5 |  |
| 6 | Схема инженерной инфраструктуры | 1:5 000 | 6 |  |
| 7 | Комплексная схема охраны окружающей среды | 1:5 000 | 7 |  |
| 8 | Схема градостроительного зонирования | 1:5 000 | 8 |  |
| 9 | Схема размещения прилегающих территорий | 1:5 000 | 9 |  |
| 10 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | 1:5 000 | 10 |  |

Б.  ТОМ  I Архитектурно- планировочное решение

В.  ТОМ II Экологическое обоснование территории

Г. ТОМ III Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Д.  ТОМ IV Правила землепользования и застройки

Е.  CD-диск – электронная версия

Содержание:

Введение	5

Глава I.  Краткая экономико-географическая характеристика	6

Глава II.  Природные условия	7

2.1. Климатические условия	7

2.2. Геологическая и гидрологическая характеристика	9

2.3. Инженерно-геологическая характеристика	9

2.4. Выводы	10

Глава III. Характеристика современного состояния	11

3.1. Территория поселка	11

3.2.  Промышленные и коммунальные территории	12

3.3. Жилищный фонд	12

3.4. Учреждения обслуживания	13

Глава IV. Экономическая база развития и расчет численности населения	15

4.1. Общие сведения	15

4.2. Промышленность	15

4.3.  Сельское хозяйство	16

4.4. Жилищно-коммунальное хозяйство	16

4.5. Транспортно - коммуникационный комплекс	16

4.6.  Развитие малого бизнеса	17

4.7.  Платные услуги, розничная торговля, общественное питание	17

4.8. Социальная сфера	17

4.9. Расчет проектной численности населения	18

4.9.1.  Градообслуживающие кадры	18

4.9.2. Население и демографическая ситуация	19

4.9.3. Расчет проектной численности населения	20

Глава V. Проектная организация территории	21

5.1. Направление территориального развития поселка	21

5.3. Жилая территория и жилая застройка	24

5.4. Организация культурно-бытового обслуживания	26

5.5. Озеленение и благоустройство. Организация отдыха	30

Глава VI. Архитектурно – планировочное решение	31

6.1.   Современная планировочная структура и характеристика застройки	31

6.2. Потенциал территориального развития (территориальные ресурсы)	31

6.3. Комплексная градостроительная оценка площадок	31

6.4. Планировочная структура	32

6.5. Функциональная организация территории	32

6.6. Объемно – пространственная организация территории	33

Глава VII. Транспорт и улично-дорожная сеть	34

7.1. Существующее положение	34

7.2. Инженерные сооружения	35

7.3. Улично-дорожная сеть	35

Глава VIII. Поселковая граница и баланс территории	36

Глава IX. Первая очередь строительства	39

9.1. Жилищное строительство на 2010-2015 гг	39

9.2. Культурно-бытовое строительство	40

Глава Х. Инженерная инфраструктура	41

10.1. Водоснабжение и водоотведение	41

10.1.1. Существующее положение	41

10.1.2. Водоснабжение	41

10.1.3. Канализация	44

10.1.4. Зоны санитарной охраны	45

10.2. Санитарная очистка	46

10.3. Электроснабжение	47

10.4. Теплоснабжение	48

10.5  Устройства связи	52

Глава ХI. Основные технико-экономические показатели генерального плана	53

# Введение

Генеральный план Муниципального образования Громадский сельсовет и населенного пункта поселка Громадск выполнен ЗАО «Базилик» по заказу администрации Уярского района.

Муниципальное образование Громадский сельсовет образовано в 2006 году и является административно-территориальным образованием, которое согласно Уставу Уярского района входит в состав Уярского района Красноярского края Российской Федерации и имеет статус муниципального образования. В соответствии с законом Красноярского края от 18.02.2005 N 13-3040 "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Уярский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований " (подписан Губернатором Красноярского края 02.03.2005), в состав Громадского сельсовета, входит один сельский населенный пункт - поселок Громадск (приложения 5, 16); (в ред. Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2511).

Административным центром муниципального образования Громадского сельсовета является поселок Громадск. Поселок Громадск занимает территорию 2996,9 га Население муниципального образования на 01.01.2010 г. составляет 2049 с численностью зарегистрированного по прописке на 01.01.2010 населения – 1212 человек и 837 отбывающих наказание в ФГУ ИК-16 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Генеральный план Муниципального образования Громадский сельсовет и населенного пункта поселка Громадск делается впервые. Необходимость проекта вызвана ростом населения за счет развития промышленного производства и обслуживающей группы населения.

Цель работы – определить стратегию градостроительного развития поселка и условия формирования комфортной среды жизнедеятельности населения на ближайшую и отдаленную перспективу.

Проект разработан в соответствии с новым Градостроительным Кодексом (№ 190-Ф3 от 29 12 2004 года), «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (Госстрой РФ, 2003 г.),  СНиП 2.07.01-89* и другими нормативными правовыми актами на основе задания на проектирование, выданного заказчиком.

При проектировании генплана были использованы следующие материалы: отчет об инженерно-геологических изысканий выполненный ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект»; генеральный план г. Уяра; проект общеобразовательной школы и очистных сооружений шифр 7024-87, разработанных ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект».

Для проектирования использована топографическая основа масштабом 1:2000, выполненная Красноярским управлением Восточно-Сибирского филиала ФБУП «Госземкадастрсъемка – Висхаги»  в 2008 г.

# Глава I.  Краткая экономико-географическая характеристика

Муниципальное образование Громадский сельсовет, входящий в состав Уярского района, занимает сравнительно выгодное геополитическое положение относительно других образований края, находится в восточном направлении от г. Красноярска (отдаленность от краевого центра – 120 км, удаленность от районного центра г. Уяра 12 км). Территорию муниципального образования и п.Громадск пересекает железнодорожная магистраль и дорога краевого значения.

Районный центр и Муниципальное образование связаны между собой Красноярской  железной  дорогой и магистральной дорогой.

Административным центром муниципального образования Громадский сельсовет является единственный населенный пункт п. Громадск. Население муниципального образования на 01.01.2010 г. составляет 2049 человек из них 1212 человек зарегистрированного по прописке и 837 отбывающих наказание в ФГУ ИК-16 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Громадский сельсовет - муниципальное образование, в границах которого осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет.

Уярский район и входящий в него Громадский сельсовет имеет благоприятные природно-климатические и транспортно-географические условия для развития сельскохозяйственного и промышленного производства. Недра района детально не изучены. Широко распространены месторождения нерудных полезных ископаемых: гравия, гранита, песка, глины, камня, известняков. Значительны лесные ресурсы района.

# Глава II.  Природные условия

##### 2.1. Климатические условия

Характеристика природных условий поселка Громадск дана по материалам комплексных инженерно-строительных изысканий выполненных  КрасТИСИЗом в 1973 г.

Планируемая территория расположена на рельефе имеющим разный характер, амплитуда высотных отметок составляет в среднем 0,1 м/м. На отдельных участках склон достигает 20  и более. Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются от 394 в северо-западной части и до 321 м в районе железной дороги. В долине реки Рыбная абсолютные отметки снижаются до 296 м. На равнинных пониженных участках встречаются заболоченные территории.

В юго-западной части поселка протекает река Рыбная шириной 15 м, со средней скоростью потока 0,8 м/сек. В холодное время года река перемерзает и во многих местах образуются наледи.

Для характеристики климата  п. Громадск использованы данные СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

По строительно-климатическому районированию, район относится к I климатическому району с подрайоном IВ, характеризующемуся умеренным, резко континентальным климатом с продолжительной холодной зимой и коротким, сравнительно жарким летом.

В зимнее время на территории преобладает антициклональный режим, что определяет морозную погоду со слабыми ветрами и штилями.

Начало периода устойчивых морозов приходится на первую половину ноября (11.XI), переход среднесуточных температур через -5˚С происходит 6 ноября, обратный переход через -5˚С к более высоким температурам наблюдается 20 марта, 17 марта – дата прекращения устойчивых морозов.

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –18,2°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – -49°С. Абсолютный минимум температур  –53°С.

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +18,1°С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +41°С.

Амплитуда колебания температуры 61,8°С

Средняя дата наступления морозов 18 ноября, окончание морозов 14 марта. Без морозный период длится 96 дней. Продолжительность отопительного периода 240 суток. Средняя температура отопительного периода -7,2°С.

Начало появления снежного покрова приходится 12 ноября, его разрушение   начинается 28 марта, заканчивается 10 апреля. Глубина промерзания почвы составляет 2,8 м.

Климатические показатели и распределение их в течение года

Таблица № 2.1

| № | Климатические показатели | единица измерения | показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя годовая температура воздуха | °С | –0,5 |
| 2 | Средняя температура января | °С | –18,2 |
| 3 | Средняя температура июля | °С | +18,1 |
| 4 | Абсолютный минимум температур | °С | –53 |
| 5 | Абсолютный максимум температур | °С | +41 |
| 6 | Средняя дата наступления первого заморозка |  | 18. IX |
| 7 | Средняя дата наступления последнего заморозка |  | 14.VI |
| 8 | Продолжительность безморозного периода | дней | 96 |
| 9 | Суточный максимум осадков | мм | 42 |
| 10 | Количество осадков за теплый период (апрель- октябрь) | мм | 317 |
| 11 | Количество осадков за холодный период (ноябрь- март) | мм | 85 |
| 12 | Среднегодовая скорость ветра | м/сек | 3,77 |

Осадки: за год в данном районе выпадает 369 мм осадков. Распределение осадков в течение года крайне неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает 317мм (86%), в холодный период, с ноября по март, лишь 85мм (25%). Суточный максимум осадков – 42 мм выпадает в июне. Среднее число дней с дождем 98.

Распределение осадков по месяцам

Таблица № 2.2

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Тепл. пер. | Годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки | 10 | 6 | 7 | 16 | 35 | 47 | 70 | 76 | 41 | 32 | 18 | 11 | 317 | 369 |

Ветровой режим

Преобладающие направления ветра в течение всего года – западное и юго-западное, их повторяемость и приурочены они к весенним и летним месяцам. Скорость ветра достигает 8,9 м/сек.Максимальная скорость ветра 25 м/сек.За зиму зафиксировано 62 дня с ветром 8 м/сек и более.

Повторяемость ветра в % и средняя скорость в м/сек. характеризующие ветровой режим поселка

Таблица № 2.3

|  | С |  | СВ |  | В |  | ЮВ |  | Ю |  | ЮЗ |  | З |  | СЗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | м/сек | % | м/сек | % | м/сек | % | м/сек | % | м/сек | % | м/сек | % | м/сек | % | м/сек |
| Скор. | 3 | 2,7 | 10 | 2,8 | 7 | 2,9 | 3 | 2,2 | 4 | 2,6 | 34,4 | 4,6 | 29 | 4,8 | 9 | 4,4 |
| Напр. ветров | 4 |  | 12 |  | 7 |  | 4 |  | 4 |  | 30 |  | 29 |  | 12 |  |

При антициклональном характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается большая повторяемость штилей и слабых ветров. В переходные сезоны – весна, осень – наблюдается увеличение скорости ветра, снижается вероятность слабых скоростей ветра.

Средняя относительная влажность воздуха на 13 час.

Таблица № 2.4

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RH% | 75 | 74 | 64 | 54 | 44 | 48 | 55 | 59 | 58 | 68 | 77 | 79 | 62 |

Средняя относительная влажность воздуха падает в летнее время до 40 %, а в зимние месяцы возрастает до 79 %.

##### 2.2. Геологическая и гидрологическая характеристика

Громадский сельсовет с п.Громадск расположен в бассейне реки Рыбная, у подножья склона покрытого мощным чехлом делювиальных отложений. Рельеф территории сложный, преобладающий уклон к долине р.Рыбная.

В разрезе грунтового основания долины р.Рыбная были вскрыты аллювиальные и элювиальные отложения четверичного возраста.

Аллювиальные отложения вскрыты до глубины 15,7 м представлены непросадочными суглинками полутвердой и тугопластичной консистенции. В толще суглинков в интервале 6,5-8,3 м отмечены линзы гравелистого песка, в интервале 3,8-5,7 м вскрыт песок средней плотности, мощностью 1,9 м.

Элювиальные грунты залегают ниже по разрезу и представлены суглинками, являющимися продуктами выветривания коренных пород, мергелей и алевролитов, сохранивших структуру материнских пород. Кровля элювия отмечена на глубине 15,7 м. Вскрытая мощность элювиальных грунтов составляет 1,3 м.

Воды безнапорные, порово-пластового типа. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузки вод из других водоносных горизонтов имеющих гидравлическую связь, а также за счет вод техногенного характера.

В пределах площадки изысканий вскрыты суглинки полутвердой и тугопластичной консистенции, которые в природном состоянии имеют повышенную влажность, при промерзании и оттаивании обладают свойствами морозного пучения.

##### 2.3. Инженерно-геологическая характеристика

В северо-западной части поселка располагаются карьеры с переработкой камня на расстоянии 0,5 км от жилого сектора п. Громадск. Площадь, занимаемой ими территории, составляет  56,52 га. Применяется на бут, облицовку в бетон, для кладки стен и фундаментов. Запас гранита по А+С1 5459 тонн.

На территории сельсовета и п.Громадск имеются резкие перепады в высотах рельефа. Другие неблагоприятные инженерно-геологические явления и процессы не наблюдались.

##### 2.4. Выводы

Неблагоприятные факторы:

В пределах площадки вскрыты специфические грунты, представленные сильно сжимаемыми суглинками полутвердой и тугопластичной консистенции, которые при сезонном промерзании и оттаивании, обладают свойствами морозного пучения. Нормативные и расчетные значения показателей основных физико-механических свойств, вышеназванных грунтов, используются при расчете несущей способности.

Нормативная глубина сезонного промерзания в п. Громадск для суглинков принимается 2,0 м.

# Глава III. Характеристика современного состояния

##### 3.1. Территория поселка

В границу населенного пункта включены территории:

- селитебная зона, в которую входят участки жилой застройки с приусадебными наделами, участки культурно бытовых и общественных зданий, зеленые насаждения и сооружения общего пользования, улицы, площади, проезды и т.п.;

- примыкающие к селитебной зоне или расположенные в непосредственной близости от нее приусадебные земли граждан (дополнительные земли);

- производственная зона, где размещены животноводческие постройки, машинные дворы и мастерские, промышленные предприятия, независимо от ведомственного подчинения, здания и сооружения транспорта, объекты коммунально-бытового сектора;

- санитарно-защитные зоны, противопожарные и другие разрывы между селитебной и производственной зонами;

- резервные территории, необходимые для развития поселка, предусматриваемые на ближайшую перспективу - сельскохозяйственные и другие угодья, расположенные внутри селитебной, производственной и других зон.

Имеющиеся предложения по корректировке границ поселка будут учтены при разработке в рекомендациях генплана. При составлении опорного плана сельсовета все расчеты произведены в границах посёлка по плану масштаба 1:2000.

Согласно результатам вычисления, территория поселка составляет 2996,9га.

Современный баланс территории поселка

Таблица № 3.1

| № п/п | Наименование территории | Современное использование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Общая площадь в пределах границы населенного пункта – всего, из неё: | 2996,9 | 100 |
| 2 | Территория жилой усадебной застройки | 28,88 | 0,96 |
| 3 | Общественно-деловой застройки | 2,49 | 0,08 |
| 4 | Зеленых насаждений общего пользования | 47,66 | 1,59 |
| 5 | Под улицами и дорогами | 52,9 | 1,77 |
|  | Сельскохозяйственного использования (огороды, другие цели) – всего | 114,34 | 3,82 |
| 6 | Под водой (акватория рек, озер) | 266,44 | 8,89 |
| 7 | Лесной массив | 2101,72 | 70,13 |
|  | Рекреация | 5,3 | 0,18 |
| 8 | Промышленно-коммунальные, складские и инженерно-технического оборудования территории | 56,52 | 1,88 |
| 9 | Специального назначения (кладбища) – всего | 1,32 | 0,04 |
| 10 | Прочие территории – всего иные (не вовлеченные в градостроительную деятельность, природный ландшафт, болота) | 319,15 | 10,66 |

В планировочном отношении территория поселка разделена на 3 района: северный, южный и западный. Границей районов принята полоса железной дороги и лесной массив. Самый большой из них Северный район и самый маленький, менее перспективный – Южный район, где часть территории занимают дачные участки.

##### 3.2.  Промышленные и коммунальные территории

Промышленные и коммунальные предприятия поселка располагаются, в основном вдоль железной  и автомобильной дороги, в северо-западной части поселка располагается карьер с переработкой камня, который находится на расстоянии 0,5 км от жилого сектора п. Громадск. Площадь, занимаемой ими территории, составляет  56,52га.

Одним из основных промышленных направлений является добыча гранита, изготовление кирпича, переработка древесины.

##### 3.3. Жилищный фонд

Основной селитебный массив расположен севернее железнодорожной магистрали, где больше всего новой и капитальной застройки. Жилая застройка представлена, в основном, индивидуальными одноэтажными домами с приусадебными участками. Капитальный жилищный фонд представлен одним 5-ти этажным и шестью 2-х этажными домами секционного типа.

По техническому состоянию значительная часть жилой застройки находится в ветхом и аварийном состоянии и имеет износ свыше 65,0 % по количеству строений и 29,68 % по общей площади.

Жилищный фонд поселка на 1.01.2010 года состоит из  305 строений общей площадью 23980 м2. Средняя обеспеченность 19,78 м2/человека.

По техническому состоянию, материалу стен, этажности и % износа жилфонд характеризуется следующими данными.

Характеристика жилищного фонда

Таблица № 3.2

| № п/п | Наименование | всего по поселку | жилые районы тыс.м2/кол. домов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Северный | Западный | Южный |
| 1 | Жилищный фонд, всего тыс.м2 | 23,98/305 | 15,52/161 | 5,3/72 | 3,16/72 |
| 1 | Всего капитального | 6,4/98 | 5,9/96 | 0,5/2 |  |
|  | в т.ч -1-2 кирп. усад. | 1,2/91 | 1,2/91 | - | - |
|  | -2- эт. секционные. | 2,0/6 | 1,5/4 | 0,5/2 | - |
|  | 5- эт. секционные. | 3,2/1 | 3,2/1 | - | - |
| 2 | Всего 1-2 эт. дерев. | 17,58/191 | 9,62/60 | 4,80/70 | 3,16/72 |
|  | износ от 0% до 30% | 4,76/47 | 3,76/23 | 0,38/7 | 0,62/9 |
|  | износ от 31% до 65% | 7,80/76 | 3,59/21 | 3,5/51 | 0,71/14 |
|  | износ от 66% и выше | 5,02/68 | 2,27/16 | 0,92/12 | 1,83/48 |
| 3 | Дачные участки | 16 | 5 | 2 | 10 |
|  | Итого | 305 |  |  |  |

Таблица № 3.3

| №№ п/п | Показатели | Количество домов | В %% к итогу | Общая площадь тыс м2. | В %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | 305 | 100 | 23,98 | 100 |
| 1 | Всего капитального | 98 | 32,13 | 6,4 | 26,69 |
|  | в т.ч -1-2 кирп. усад. | 91 | 29,84 | 1,2 | 5,0 |
|  | -2- эт. секцион. | 6 | 1,97 | 2,0 | 8,34 |
|  | 5- эт. секцион. | 1 | 0,33 | 3,2 | 13,34 |
| 2 | Всего 1-2 эт. дерев. | 191 | 62,62 | 17,58 | 73,31 |
|  | износ от 0% до 30% | 47 | 15,41 | 4,76 | 19,85 |
|  | износ от 31% до 65% | 76 | 24,92 | 7,80 | 32,53 |
|  | Износ более 65% | 68 | 22,29 | 5,02 | 20,93 |
| 3 | Дачные участки | 16 | 5,25 | 2 | 10 |

Как видно из таблицы преобладающим видом жилой застройки, по количеству строений 73,31 %, являются одноэтажные деревянные и кирпичные дома 26,69 %.

На капитальную застройку приходится 26,69 %, по жилищному фонду или 32,13 % по количеству строений. Ветхих домов 20,93 % по общей площади и 22,29 % по количеству строений.

##### 3.4. Учреждения обслуживания

Современный уровень культурно-бытового обслуживания поселка ниже нормативных требований.

Большинство учреждений располагается в деревянных зданиях с незначительным процентом износа, часть из них размещена в приспособленных помещениях.

Общая площадь зданий объектов обслуживания - 7,11 тыс. м2 , в расчете на 1 жителя поселка - 6,1 м2.

Таким образом, обеспеченность в среднем по системе обслуживания составляет 34,6 %. Нет детских дошкольных учреждений, не хватает больниц, предприятий общественного питания, учреждений культуры, мало объектов бытового обслуживания, спортивных сооружений. Более подробная характеристика объектов соцкультбыта представлена ниже в таблицах № 4-5.

В поселке действует средняя общеобразовательная школа на 180 мест, построенная в 2007 году. Фактическая наполняемость школы - 121 учащихся. Школа  расположена по ул. Школьная - двухэтажное, панельное здание, на территории которого находятся школьные мастерские и теплица.

Обеспеченность основными учреждениями обслуживания

Таблица № 3.4

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Имеется на 1.01.2008 год | Норма на 1,0 тыс. человек | Требуется по норме на 1212чел. | %% обеспе-ченно-сти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения. | мест | - | 45 | 55 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы. | уч-ся | 180 | 146 | 177 | 101,69 |
| 3 | ФАП | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Библиотека | тыс.том. | 8,5 | 6 | 7,0 | 121,42 |
| 5 | Магазины | м2 т.п. | 665 | 280 | 325 | 204,61 |
| 6 | Почта | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Предприятия общепита | пос. мест | 16 | 28 | 32 | 50 |
| 8 | Баня | п.мест | 10 | 5 | 6 | 166,6 |
| 9 | Пожарная часть | а/машин | 1 |  | 1 |  |

Фельдшерско-акушерский пункт оказывает только первую помощь, все остальные услуги население получает в больнице г. Уяра.

Библиотека на 8,5 тыс. том., расположена по ул. Железнодорожная, 27 в одноэтажном, деревянном здании.

Вся торговая сеть состоит из 6 магазинов на 655 м2 торговой площади. Большинство зданий капитальные, с незначительным процентом износа. Обеспеченность населения поселка магазинами соответствует нормативным требованиям.

Из предприятий коммунально-бытового обслуживания в поселке размещены баня и пожарная часть. Баня на 10 мест, расположена по ул. Советская. Пожарная часть - на 1 автомашину, расположена в центре поселка по ул. Железнодорожная, в специальном кирпичном здании. По количеству автомашин пожарная часть отвечает нормам пожарной безопасности (НПБ 101-95).

Здание администрации поселка, размещенное в центре застройки по ул. Железнодорожная, занимает часть 2-х этажного кирпичного дома, общей площадью 434 м2. Недалеко расположено административное здание Громадского щебеночного завода в одноэтажном деревянном доме.

Предприятие связи - одноэтажное, деревянное здание общей площадью 68м2.

На территории поселка 2 действующих кладбища: одно - площадью 0,42га, другое - площадью 0,9 га, находящееся на северной окраине поселка.

Земельный участок с кадастровым номером 24:40:260103:0195 площадью 285 кв.м., расположенный по адресу Красноярский край, Уярский район, п. Громадск, ул. Железнодорожная, 25 б, предоставлен в бессрочное пользование ГВУ «Уярскому районному отделу ветеринарии» постановлением №32 от 24.12.02.

Объект недвижимого имущества расположенный по адресу: ул. Предмостная, стр. 6а, принадлежит КГКУ «Уярское лесничество».

Земельный участок расположенный по улице Зеленая 2 б, находится в частной собственности на его территории располагается дом отдыха «Ёлочка».

# Глава IV. Экономическая база развития и расчет численности населения

## 4.1. Общие сведения

Громадский сельсовет и п.Громадск занимают относительно выгодное геополитическое положение в Сибирском регионе, располагаясь в восточном направлении от г. Красноярска (удалённость от краевого центра – 120 км; от районного центра – 12 км). Территорию пересекает Красноярская железнодорожная магистраль и автомобильная трасса краевого значения. Районный центр г.Уяр и посёлок связаны между собой дорогой с асфальтовым покрытием.

Район имеет благоприятные природно-климатические и транспортно-географические условия для развития сельскохозяйственного и промышленного производства. Широко распространены месторождения нерудных полезных ископаемых: гравия, гранита, песка, глины, камня, известняков. Значительны лесные ресурсы района.

Благоприятно и географо-экономическое положение Муниципального образования Громадский сельсовет, расположенного недалеко от Краевого центра и основных потребителей сырья. Достаточно развитая транспортная структура, также создаёт предпосылки для расширения и строительства новых предприятий, способствующих экономическому развитию Муниципального образования.

Генеральный план Громадского сельсовета и поселка Громадск проектируется впервые.

## 4.2. Промышленность

К основным промышленным предприятиям на территории муниципального образования относятся:

- ООО «Громадский щебеночный завод», добыча и переработка гранита;

- КГУ «Краслес» который в настоящее время занимается заготовкой и переработкой древесины.

- ФГУ ИК-16 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

В настоящее время в промышленности занято 399 человек 34 % и 130 в малом бизнесе 11 % градообразующих кадров.

Одним из основных направлений промышленности, на территории муниципального образования, является добыча гранита, изготовление кирпича, переработка древесины. В социально-экономическом плане наличие и прибыльное функционирование промышленных предприятий имеет большое значение для решения социально-культурных задач и развития производства, приводя, также, к увеличению рабочих мест в сельсовете.

В муниципальном образовании Громадский сельсовет сохранились и развиваются предприятия деревообрабатывающей промышленности, по производству стройматериалов. Появилось более десятка предприятий малого и среднего бизнеса различного профиля. Общая численность трудящихся занятых в них и проживающих в поселке 698  человек.

## 4.3.  Сельское хозяйство

Сельскохозяйственное производство в  Муниципальном образовании составляют 465 личных, подсобных хозяйств, зарегистрированных по месту жительства.

Посевная площадь личных подсобных хозяйств - 114,34 га, в том числе используется под картофель 54,8 га и овощи 14,2 га.

Животноводство. Крупный рогатый скот (42 головы), свиньи (17 голов) и  лошади (2 головы) содержатся в хозяйствах населения. Продолжается снижение поголовья КРС. Поголовье свиней снижается с каждым годом. Поголовье лошадей остаётся на прежнем уровне.

Овощеводство.

Весь объем овощей и картофеля выращивают личные подсобные хозяйства муниципального образования.

Пчеловодство.

На территории муниципального образования пчеловодством занимаются 3 личных подсобных хозяйства, которые реализуют свою продукцию для нужд населения как внутри муниципального образования так и за его пределами.

## 4.4. Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2005-2006 гг введено 3 одноквартирных жилых дома общей площадью 244 м2 за счет средств собственников. Наряду с этим, ведется строительство 5 одноквартирных домов общей площадью – 420 м2.

Площадь жилищного фонда по поселку на 01.01.08 г. – 23,98 тыс.м2.

Теплоснабжение в муниципальном образовании осуществляется от 4 теплоисточников из них – 4 котельных, работающих на твердом топливе (угле).

Сети, переданные в муниципальную собственность находятся в удовлетворительном состоянии из-за длительного срока эксплуатации, без производства капитального ремонта.

Обеспеченность жильем, т. е. общая площадь жилого фонда, приходящаяся на - 1 жителя составляет – 19,78 м2.

## 4.5. Транспортно - коммуникационный комплекс

Транспортное обслуживание района и поселка по перевозке пассажиров и народнохозяйственных грузов обеспечивается частными фирмами.

Транспортный комплекс муниципального образования представлен следующими видами транспорта: железнодорожным и автомобильным.

Железнодорожный транспорт, муниципального образования, является собственностью филиала ОАО «РЖД» Красноярская железная дорога. Транспортные коммуникации представлены автомобильными дорогами общего пользования. Общая площадь автомобильных дорог по муниципальному образованию составляет 52,9 га. Пассажирские перевозки муниципального образования осуществляются за счет проходящих маршрутов. Транспортная связь населенного пункта п. Громадск и муниципального образования с районом осуществляется ежедневно, 3 раза в день проходящим маршрутом.

В районе почтовая связь представлена Рыбинским почтамтом УФПС Красноярского края филиалами ФГУП Почта России. Количество отделений почтовой связи одно. Количество операторов сотовой связи на территории района четыре.

## 4.6.  Развитие малого бизнеса

Развитие малого бизнеса в муниципальном образовании служит для улучшения социального климата и экономики муниципального образования.

Малый бизнес укрепляет свои позиции, субъекты малого бизнеса ведут свою деятельность во всех сферах и отраслях экономики сельсовета.

Отраслевая структура деятельности предприятий малого бизнеса в сельсовете следующая:

- обработка древесины и изделий из дерева;

- торговля;

- ЖКХ - обслуживание и управление многоквартирными домами;

- добыча и переработка гранита.

Отраслевая структура малого предпринимательства характеризуется явным преобладанием торговли.

Общая численность занятых в малом бизнесе составляет 130 человек, что составляет 28 % от численности всех работников производственного сектора сельсовета. Увеличение численности в большей части произошло у предпринимателей занимающихся обработкой древесины - 10 человек и ООО «Громадский щебеночный завод» - 62 человека. Также произошло увеличение среднемесячной заработной платы работников у индивидуальных предпринимателей на 17 %.

Остро стоит вопрос нехватки бытовых услуг: химчистки, ремонт одежды, ремонт сложной бытовой техники, услуг парикмахерских.

## 4.7.  Платные услуги, розничная торговля, общественное питание

На территории муниципального образования (п.Громадск) осуществляют торговую деятельность 6 магазинов с торговой площадью 655 м2.

Оборот розничной торговли в 2006 году по сравнению с 2005 годом увеличился на 12,6 %. В структуре розничной торговли прочное место занимает частная торговля, она составляет 100 % в общем обороте розничной торговли  на всей территории.

Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли остается приоритетной и составляет 64 %.

## 4.8. Социальная сфера

Образование.

Система образования представлена одной общеобразовательной школой, в которой обучается 121 учащийся. Обслуживает общеобразовательный процесс 17 педагогов.

По охвату детей дошкольными образовательными учреждениями муниципальное образование занимает одно из последних мест в Уярском районе. Низкий охват детей дошкольным образованием вызван отсутствием детских дошкольных учреждений.

Дошкольных образовательных учреждений на территории Громадского сельсовета в настоящее время нет. На очереди в дошкольное учреждение состоит 98 человек, по норме требуется 55 мест.

Здравоохранение.

Медицинское обслуживание осуществляется ФАПом, в котором работает  1 фельдшер, 1 медсестра, 1 санитарка, оказывающие первичную помощь населению.

Культура.

Сеть учреждений культуры посёлка представлена 2 учреждениями - библиотека и Громадский досуговый центр (МУ «ГДЦ»). Библиотечный фонд составляет 8,5 тысяч экземпляров книг.

## 4.9. Расчет проектной численности населения

4.9.1.  Градообслуживающие кадры

Большая часть населения занятая в отраслях экономики поселка связана со сферой обслуживания, при этом в жилищно-коммунальном хозяйстве задействовано  1,31%, в здравоохранении  0,56 %,  в торговых организациях  2,8%, народном образовании  6,95 %, прочих отраслях  0,18%.

Развитие градообразующих отраслей будет происходить, в основном, за счет расширения и строительства новых предприятий (промышленных, культурно-бытовых и т.д.). Ниже приводится сводная таблица занятых в экономике поселка.

Сводная таблица занятых в экономике поселка.

Таблица №  4.1

| № п/п | Наименование предприятий, организаций, учреждений | Численность трудящихся, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | 1 очередь (2015г) | Расчетный срок (2025г) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Градообразующие кадры |  |  |  |
| 1 | ООО «Громадский щебеночный завод» | 62 | 64 | 70 |
| 2 | ФГУ ИК-16 ГУФСИН России по Красноярскому краю | 837 | 837 | 837 |
| 3 | КГУ «Краслес» | 5 | 7 | 10 |
| 4 | Железная дорога | 40 | 40 | 45 |
| 5 | Администрация поселка | 10 | 12 | 15 |
| 6 | Итого | 484 | 497 | 533 |
|  | Градообслуживающие кадры |  |  |  |
| 7 | Торговля и общественное питание | 30 | 30 | 35 |
| 8 | Народное образование | 25 | 25 | 25 |
| 9 | ДОУ | - | 15 | 15 |
| 11 | Здравоохранение (ФАП), аптека | 3 | 10 | 15 |
| 12 | Культура и искусство |  |  |  |
|  | - библиотека, МУ «ГДЦ» | 14 | 17 | 20 |
| 13 | Бытовое обслуживание: Баня | - | 5 | 5 |
| 14 | Почта, телеграф, сберкасса | 6 | 10 | 15 |
| 15 | Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание: | 25 | 30 | 35 |
| 16 | АЗС | 15 | 18 | 20 |
| 17 | Котельная | 12 | 12 | 12 |
| 18 | Прочие | 75 | 75 | 75 |
|  | Итого | 214 | 247 | 262 |
|  | Всего занято в экономике | 698 | 744 | 795 |

Всего занятых в экономики 56% от населения.

4.9.2. Население и демографическая ситуация

Структура и динамика населения

Демографическая ситуация населения в муниципальном образовании Громадский сельсовет характеризуется продолжающимся ростом естественной убыли населения.

Динамика демографических показателей Муниципального образования с 2006 по 2010 гг.

Таблица № 4.2

|  | Наименование показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения - всего, чел./ прописанных в п.Громадск | 2001 1134 | 2014 1134 | 2030 1164 | 2042 1182 | 2049 1212 |
| 2 | Численность родившихся, чел. | 12 | 12 | 11 | 13 | 17 |
| 3 | Численность умерших, чел. | 19 | 19 | 19 | 13 | 16 |
| 4 | Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми) | - |  | - |  | - |
| 5 | Коэффициент естественной убыли населения (на 1000 человек населения) | 1,6 |  | 1,7 | 0 | 1 |
| 6 | Коэффициент миграционного прироста населения на (1000 человек населения) | +6 |  | +4,6 | +5,7 | +7,1 |
| 7 | Темп падения общей численности населения к предыдущему году, % | -0,6 |  | +4 | +5,7 | +6,1 |

Численность умерших в 2010 чуть превышает показатели за предыдущие годы составляет 16 человек.

Количество умерших в 2010 не превышает количество родившихся, естественный прирост составляет 1 чел.

Увеличение численности населения образования происходит за счет миграции. С 2010 г число прибывших в муниципальное образование превышает число выбывших (прибывших - 51, выбывших - 31). В муниципальное образование приезжает в основном население работоспособного возраста.

В структуре населения по возрастным группам в течение нескольких лет наблюдается тенденция к уменьшению доли лиц старше трудоспособного возраста и увеличению доли населения младше трудоспособного возраста.

Для преодоления негативных тенденций и регулирования демографических процессов, а также снижения социальной напряженности необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, защиты социально уязвимых слоев населения, поддержания семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых людей. Эти мероприятия должны способствовать снижению уровня смертности, повышению уровня рождаемости и показателей средней продолжительности жизни населения.

Занятость населения

В настоящее время трудовые ресурсы составляют около 60 % от общей численности населения муниципального образования. Состав трудовых ресурсов определяет количество трудоспособного  населения, в трудоспособном возрасте.

К концу 2010 года в муниципального образовании статус безработного имели 23 человека, что ниже уровня предыдущего года.

4.9.3. Расчет проектной численности населения

По данным районного отдела статистики численность прописанного населения поселка Громадск на 01.01.2010 г составляла 1,212 тыс. человек.  Плотность населения – 41 человек на 1 кв.км.

Динамика  численности населения  за последние 5 лет приводится  ниже

Таблица № 4.3

| № п/п | Годы | Численность населения поселка, чел | Общий прирост (+), убыль (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | на 01.01.2006 г | 1134 | -1 |
| 2 | на 01.01.2007 г | 1134 | 0 |
| 3 | на 01.01.2008 г | 1164 | +30 |
| 4 | на 01.01.2007 г | 1182 | +18 |
| 5 | на 01.01.2008 г | 1164 | +30 |

На перспективу (ближайшие 10-15 лет), согласно имеющимся демографическим прогнозам, можно ожидать некоторое улучшение демографической ситуации (повышение рождаемости, снижение смертности) в результате стабилизации в экономике и улучшения социальных условий жизни населения.

За межпереписной период с 2006 года по 2010 год численность населения поселка увеличилась с 1134 человек до 1212 человека или на 6,5 %, что в расчете на год составит 1,3 % (6,5:5). Используя метод экстраполяции, может быть произведен альтернативный расчет численности населения поселка по формуле сложного процента:

А=В х (1+Х х П), где

100

А = расчетная численность населения;

Х = средний годовой процент прироста населения на перспективу;

П = число лет на перспективу

Расчетная численность населения составит:

на 2015 год: А=1212х(1+1,3%х7)= 1212х1,091= 1323 человек

100%

на 2025 год: А=1212х(1+1,3%х20)= 1212х1,26= 1528 человек

100%

Как видно из расчета, проектная численность зарегистрированного населения:

на 2015 год – 1323 человек;

на 2025 год – 1528 человек.

Проектом принята следующая численность населения поселка:

по периодам определена по формуле:

на 2015 год – 1320 человек;

на 2025 год – 1530 человек.

# Глава V. Проектная организация территории

##### 5.1. Направление территориального развития поселка

Основными задачами проектной организации территории является выбор направления территориального развития и упорядочения существующей планировочной структуры.

Анализ показал, что наиболее благоприятными для перспективного развития поселка является территория, расположенная севернее железной дороги, в северном жилом районе.

Имеются резервы размещения жилищного строительства реконструкция за счет сноса одноэтажного деревянного ветхого фонда, а также за счет уплотнения жилищного фонда в кварталах.

Новые кварталы одноэтажной и двух этажной жилой застройки в основном планируется вокруг новой общеобразовательной школы.

Выбор территорий, необходимых для размещения и культурно бытового строительства на проектный срок определяется с учетом увеличения численности населения до 1530 чел.

Намечаются следующие преобразования в планировочной организации территории:

- развитие планировочной структуры за счет реконструкции, а также за счет свободных от застройки территорий;

- улучшение объемно-пространственного решения;

- создание центра культурно-бытового обслуживания, системы зеленых насаждений общего пользования, транспортной сети и пешеходных связей;

- организация промышленно-коммунальных территорий;

- улучшение санитарно-гигиенического состояния поселка.

5.2. Промышленные и коммунальные территории

На месте существующих территорий, промышленно-коммунальных предприятий, проектом предлагается формирование промышленно-коммунальных зон. В промышленно-коммунальную зону входит погрузочная площадка (V класса вредности), центральная котельная и цех по переработке древесины.

Ниже приводится баланс промышленно-коммунальных территорий на перспективу и трансформация земель по отдельным предприятиям в результате архитектурно-планировочных решений проекта.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон от предприятий приняты в соответствии с санитарными нормами проектирования промышленных предприятий «СаНПИН».

Часть одноэтажной застройки попадает в санитарно-защитную зону железной дороги и погрузочного комплекса.

Перечень промышленных и коммунальных предприятий

Таблица № 5.1

| № п/п | Наименование | Численность работающих чел. |  | Территория га |  | Класс Санитарной вредности | Необх- димая зона разрыва до жил. з-ки | Факти- ческий разрыв до жилой з-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современная | На расчетный срок | Современная | На расчетный срок |  |  |  |
|  | В границах поселка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Громадский щебеночный завод»: | 62 | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | в т.ч. – погрузочный комплекс; |  |  | 0,82 | 0,82 | IV | 100 | 50 |
| 3 | - склады |  |  | 2,27 | 2,27 | V | 50 | 50 |
| 4 | Котельные | 12 | 12 | 0,06 | 0,06 | - | - | - |
| 7 | Электроподстанция | - | - | 0,03 | 0,03 | - | - | - |
| 8 | ФГУ ИК-16 ГУФСИН России по Красноярскому краю | 837 | 837 | 13,23 | 13,23 | IV | 100 | 100 |
| 9 | Склады, пожарная часть | - | - | 6,35 | 6,35 | V | 50 | 50 |
| 10 | Локальные очистные сооружения | - | - | 0,13 | 0,13 | - | - |  |
| 11 | Железная дорога | 40 | 45 | 4,3 | 4,3 | V | 100 | 30-100 |
| 12 | МТС, ЕТК | - | - | 0,2 | 0,2 | V | 50 | 50 |
| 13 | Мегафон, Билайн | - | - |  |  | V | 50 |  |
| 14 | АЗС | 15 | 20 | - | - | - | - | - |
| 15 | КГУ «Краслес» | 5 | 10 | 2,83 | 2,83 | IV | 100 | 100 |
| 16 | Карьеры | - | - | 24,3 | 24,3 | III | 500 | 500 |
| 17 | Кладбище | - | - | 1,32 | 1,32 | IV | 100 | 100 |
| 18 | Водонапорные башни | - | - | 0,68 | 0,68 | - | - | - |
|  | Всего |  |  | 56,52 | 56,52 |  |  |  |

## 5.3. Жилая территория и жилая застройка

Первоочередной задачей в развитии социальной инфраструктуры поселка является создание комфортных жилищных условий.

Проектный жилищный фонд из численности населения поселка Громадск на расчетный срок до 1530 человек и нормой жилой обеспеченности до 30 м2 общей  площади на одного жителя составит 45,9 тыс. м2.

В настоящее время  обеспеченность жилищным фондом составляет  20,6м2 общей площади на одного жителя при социальной норме для районов  24 м2

На расчетный срок ставится задача обновить жилищный фонд, довести обеспеченность жильем до нормы, создав компактную застройку. Средняя обеспеченность населения общей площадью принимается на 1 очередь строительства  (2015 г) – 24,0 м2 /чел, на расчетный срок (2025 г) – 30,0 м2 /чел.

Исходя их численности населения поселка, при нормативной  обеспеченности населения жильем, потребность в жилищном фонде на расчетный срок составит 45,9 тыс. м2  общей площади, в том числе на 1 очередь – 31,68 тыс. м2.

На 1.01.2010 г в поселке насчитывалось 23,98 тыс. м2 общей площади. Возможность сохранения существующей застройки определена исходя из технического состояния жилищного фонда и необходимости осуществления сноса для проведения реконструктивных мероприятий.

Проектом предлагается снести 7,02 тыс.м2  общей площади жилищного фонда, что составляет – 29,27 % от существующего жилищного фонда или 18,0 % от нового строительства.

Снос жилищного фонда: 1 – 2 этажная жилищная застройка с износом более 65,0 % – 5,02 тыс. м2 общей площади предлагаемый к сносу на 1 очередь.

Для селитебной территории поселка характерно преобладание одноэтажного деревянного жилищного фонда низкой плотности жилой застройки, большие размеры приусадебных участков.

Характеристика сносимого жилищного фонда по планировочным районам

в тыс.м2 общей площади

Таблица № 5.2

| № п/п | Наименование | всего по поселку | жилые районы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Северный | Западный | Южный |
| 1 | Жилищный фонд, всего м2 | 23,98 | 14,72 | 7,4 | 3,21 |
|  | в т.ч.-1-2 эт. деревян. | 17,58 | 9,62 | 4,8 | 3,16 |
|  | -1-2 кирп. усадебная | 1,2 | 1,2 | - | - |
|  | -2- эт. секционная | 2,0 | 1,5 | 0,5 | - |
|  | -5- эт. секционная | 3,2 | 3,2 | - | - |
| 2 | Сносимый всего | 7,02 | 3,17 | 1,92 | 2,83 |
| а) | Ветхий жил. фонд, износ свыше 66% | 5,02 | 2,27 | 0,92 | 1,83 |
| б) | Под проектное решение | 2,0 | 0,9 | 0,1 | 1,0 |

Сохраняемый жилищный фонд составит 16,96 тыс.м2 общей площади, на 1 очередь-18,96 тыс.м2 общей площади.

Средняя обеспеченность населения общей площадью, исходя из достигнутого уровня  обеспеченности и низких темпов нового строительства, принимается на 1 очередь строительства (2015 г) – 24,0 м2/чел.; на расчетный срок генплана (2025 г) 30,0 м2/чел. общей площади.

Исходя из расчетной численности населения и принятой нормы обеспеченности жильем потребность поселка в жилищном фонде на расчетный срок генплана составит 45,9 тыс.м2 общей площади, в том числе на 1 очередь строительства – 31,68 тыс.м2 общей площади.

Объем нового строительства составит 28,94 тыс.м2 общей площади, на 1 очередь строительства – 12,72 тыс.м2

Сводный расчет объемов нового строительства

Таблица № 5.3

| № п/п | Показатели | Един. изм | Всего 2008-2025гг | в т.ч.1 очередь стр. 2008-2015гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на конец расчетного срока | тыс.чел | 1,53 | 1,32 |
| 2 | Норма обеспеченности общей площадью | м2/чел | 30,0 | 24,0 |
| 3 | Потребность в жилищном фонде | тыс.м2 общей площади | 45,9 | 31,68 |
| 4 | Сносится на расчетный период по естеств. износу (более 65,0%) | тыс.м2 | 5,02 | 5,02 |
| 5 | Под проектное решение | тыс м2 | 2,0 | - |
| 6 | Всего сносится | тыс м2 | 7,02 | 5,02 |
| 7 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс м2 | 16,96 | 18,96 |
| 8 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 28,94 | 12,72 |

Соотношение по этажности в новом строительстве с учетом территориальных возможностей поселка и архитектурно-планировочных решений принимается следующее:

-1-2 этажная застройка усадебная – 21,04 м2, 95,4%

-2 этажная застройка – 1,0 м2, 4,6 %

Динамика жилищного фонда на расчетный срок

Таблица № 5.4

| № | этажность | Существующий жилищный фонд, т.м2 общей площади |  |  | Новое строительство |  | Всего по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | сносится | сохраняемое | т.м2 общей пл. | % | т.м2 общей пл. | % |
| 1 | -1-2 этажная застройка, усадебная | 18,78 | 7,02 | 11,76 | 27,94 | 96,54 | 39,7 | 86,49 |
| 2 | -2-5 этажная застройка секционная | 5,2 | - | 5,2 | 1,0 | 3,46 | 6,2 | 13,51 |
|  | итого | 23,98 | 7,02 | 16,96 | 28,94 | 100,0 | 45,9 | 100,0 |

Размещение жилой застройки предусмотрено проектом на базе сложившегося жилого образования за счет сноса 1 этажного ветхого жилищного фонда.

Больше всего ветхого, существующего, жилищного фонд в южном районе, к концу расчетного срока его предполагается снести, а население переселить во вновь строящиеся жилые дома. Территорию южного жилого района проектом предлагается использовать 50% для дачного строительства и огородов.

Новое строительство будет размещаться в северном направлении на свободных от застройки территориях и частично в юго-западном направлении. Намечается строительство 4-х 8-кв. жилых дома.

Для двухэтажной, пятиэтажной застройка огородные участки предусматриваются недалеко от жилых домов.

## 5.4. Организация культурно-бытового обслуживания

При организации культурно-бытового обслуживания поселка на перспективу проектом  ставится задача сформировать социальную инфраструктуру в соответствии с действующими нормативами.

В поселке предусмотрено разместить объекты социальной сферы повседневного и периодического обслуживания населения.

Проектом предлагается к расчетному сроку  строительство Дома культуры на месте разрушенного  старого (дома культуры). В общественном центре поселка проектом рекомендуется строительство здания Дома Быта, где можно разместить ателье, ремонтные мастерские, парикмахерскую и предприятия общественного питания, которые требуются для обслуживания населения (СНиП 2.07.01-89*).

Также на расчетный срок предполагается строительство ДДУ на 60 мест.

Емкость проектируемых учреждений принята в соответствие с расчетной потребностью и приведена в таблице № 5.5.

Кладбище  (существующее), общей  площадью 0,9 га в северном направлении от поселка сохраняется на перспективу с учетом санитарно-защитной зоны( до застройки – 100 м.).

Расчет потребности в основных учреждениях культурно-бытового обслуживания  п. Громадск

Таблица № 5.5

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Норма на 1,0 тыс. жит |  |  | Требуется |  | Существующий, сохраняемый фонд |  | Новое строительство |  | Размеще ние нового строитель тва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь |  | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 80 |  | 80 | 105 | 122 | - | - | 125 | 125 | Рядом со школой |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 146 |  | 146 | 193 | 223 | 180 | 180 | - | - | - |
|  | 2. Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения, физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Больничный комплекс, включая поликлинику | коек | 13,47 |  | 13,53 | 18 | 21 | - | - | - | - | В городе. Уяре |
| 5 | ФАП | объект | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 6 | Аптека | объект | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | В помещении ФАП |
|  | 3.Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дом Культуры | п.м. | 140 |  | 190 | 168 | 247 | 30 | 30 | 300 | 300 | На месте разрушенного старого ДК |
| 8 | Библиотека | тыс. том | 6 |  | 6 | 7,9 | 9,2 | 8,5 | 8,5 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 4. Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площ | 95 |  | 100 | 125 | 153 | 479 | 479 | 222 | 222 | В обществ центре |
| 10 | Магазины непродовольственных товаров | м2 т. пл. | 150 |  | 200 | 198 | 306 |  |  | - | - | - |
| 12 | Рынок | м2 т. пл. | 40 |  | 40 | 53 | 61 | - | - | - | - | - |
| 13 | Предприятия общественного питания | п.м. | 40 |  | 40 | 53 | 61 | - | 50 | 222 | 222 | В обществ центре |
| 14 | Дом Быта | р.м. | 7 |  | 7 | 9 | 11 | - | - | - | 9 | Новое здание Дома быта |
| 15 | Предприятия централизованного выполнения заказов | р.м. | 3 |  | 3 | 4 | 4 |  | - | - | 4 | -/- |
|  | 5.Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Жилищно-эксплуатационные организации | об. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 17 | Баня | п.м. | 7 |  | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 18 | Прачечная | кг/ см | 60 |  | 60 | 79 | 92 | - | - | - | 92 | В компл. с баней |
| 19 | Химчистка | кг/ см | 3,5 |  | 3,5 | 4,6 | 5,3 | - | - | - | 5,3 | - |
| 20 | Пожарное депо | а/м | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Организации и учреждения управления , предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Администрация, хозяйственные организации поселка | об | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 22 | Предприятия связи (почта, телеграф, с/банк) | об | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

## 5.5. Озеленение и благоустройство. Организация отдыха

Озеленение является одним из факторов оздоровления населения поселка и создания благоприятных условий отдыха. Зеленым насаждениям отводится важная роль ветро- и снегозащиты.

Поселок Громадск стоит на берегу реки Рыбная и окружен таежными лесами. Существующие зеленые насаждения представлены естественными лесными массивами из сосны и березы.

При формировании системы озеленения учитывались планировочная  структура  поселка и природный ландшафт.

Проектная система озеленения предполагает объединение сложившихся зеленых объектов с новым проектируемым озеленением.

Намечается строительство скверов в центральной части поселка, в районе школы, а также возле здания администрации п. Громадск. Проектом предусматривается озеленение на участках санитарно-защитных зон от производственно-коммунальных предприятий, озеленение вдоль улиц.

Баланс зеленых насаждений

Таблица № 5.6

| № п/п | Объекты озеленения | Современное использование |  | По генеральному плану |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | м2/чел | 1 очередь (2015г) |  | Расчетный срок (2025г) |  |
|  |  |  |  | га | м2/чел | га | м2/чел |
| I | Зеленые насаждения общего пользования: | 47,66 | 409,45 | 53,22 | 403,18 | 53,22 | 347,84 |
| 1 | в т.ч 2. Скверы, бульвары, парк | - |  | 5,5 | 41,7 | 5,5 | 35,9 |
| 2 | 3.Лес | 2101,7 | 18056 | 2101,7 | 15921,9 | 2101,7 | 13736,6 |
| II | Зеленые насаждения ограниченного пользования: | - | - | 0,82 | 6,2 | 0,82 | 5,4 |
| 1 | в т.ч на территории ДОУ | - | - | 0,24 | 1,8 | 0,24 | 1,61 |
| 2 | На территории школы |  |  | 0,58 | 4,4 | 0,58 | 3,79 |
| III | Специального назначения | - |  | - | - | 2,0 | 13,07 |
| 1 | санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных предприятий | - | - | - | - | 3,12 | 20,39 |
|  | Всего зеленых насаждений | 2149,36 | 18465,45 | 54,04 | 409,38 | 56,04 | 366,31 |

# Глава VI. Архитектурно – планировочное решение

##### 6.1.   Современная планировочная структура и характеристика застройки

Несмотря на компактность основного жилого массива, в целом застройка имеет рассредоточенный характер и разбросана по значительной площади. Общая протяженность уличной сети 34,2 км, площадью 52,9 га.

Общественный центр нечетко выраженный. Большинство общественных учреждений расположено по ул. Железнодорожной, не образуя единого композиционного ансамбля.

Производственные и коммунально-складские предприятия размещены вдоль ул. Железнодорожной, часто с нарушением санитарно-гигиенических норм. В целом застройка поселка имеет ряд существенных недостатков, а именно: нечеткое функциональное зонирование территории, искривленность и разнопрофильность большинства улиц, бессистемность застройки и размещении общественных учреждений, некомпактностью, малой плотностью застройки из-за нерационального использования территории.

По характеристике типов среды и планировочным признакам жилые зоны

п. Громадск  подразделяются на три планировочных района - северный и южный относительно железной дороги, и западный.

Жилищный фонд 23980 м2 общей площади, в основном 1-этажный, усадебный. В поселке построено шесть 2-этажных и один 5-этажный жилой дом. Плотность застройки - 8,0 м2/га.

##### 6.2. Потенциал территориального развития (территориальные ресурсы)

В сложившейся планировочной структуре сформировались промышленно-коммунальные зоны, вдоль железной дороги, которые занимают около 15 % территории поселка. Есть возможность размещения новых небольших производств предприятий V класса вредности.

На первую очередь необходимо 12,72 м2 жилой территории. Потребность в селитебных территориях определяется с учетом:

- необходимости замены ветхого, непригодного для проживания жилищного фонда;

- увеличения средней жилищной обеспеченности населения с 20,6 м2/чел. до 30 м2/чел. общей площади на 2025 г;

- Брошенные жилые дома и свободные участки могут использованы для нового строительства.

На расчетный срок 2025 г по настоящему проекту для нового строительства необходимо 28,94 га жилых территорий.

##### 6.3. Комплексная градостроительная оценка площадок

Комплексная градостроительная оценка предлагаемых площадок жилищного строительства произведена по их современному состоянию, современному использованию, положению в поселке, и необходимым инженерным мероприятиям. Новые площадки для жилой застройки выборочные в основном по северному району поселка в пределах селитебной территории.

##### 6.4. Планировочная структура

На уровне формирования и развития планировочной структуры поселка всесторонне учитывались природно-ландшафтные условия, сложившаяся сетка дорог и улиц и другие факторы (наличие железной дороги, автомагистрали, существующие строения). В систему планировки включились имеющиеся зеленые массивы.

Проектируемая территория делится на три планировочных района. Севернее железной дороги, южнее железной дороги и западный район за спецзоной.

Между железной дорогой и автомагистралью расположена промышленно-коммунальная зона.

##### 6.5. Функциональная организация территории

Селитебные территории занимают большую часть поселка. По плотности застройки селитебная территория делится на многоэтажное (пятиэтажная застройка), малоэтажное (двух - трех этажная застройка) и индивидуальное жилищное строительство (одно - двух этажная с приусадебными участками 10-20 соток).

Генеральным планом предлагаются следующие решения по функциональному зонированию и объемно – пространственной организации поселка Громадск:

- Выборочная реконструкция жилого фонда;

- Развитие поселковых рекреационных территорий на базе существующих лесов в пределах новой границы;

- Объемно – пространственная организация главных площадей.

На основе сложившейся промышленной базы необходимо создать мобильную, ориентированную на рыночную экономику, экологически безопасную промышленность.

В соответствии действующими нормами СаНПин 2.2.1/2.1.1200-03, необходимо соблюдение минимальных санитарных разрывов.

Основные промышленные и коммунальные предприятия развиваются вдоль железной дороги и есть возможность размещения новых предприятий IV класса вредности многоцелевого назначения.

Карьеры, расположенные западнее от жилого сектора поселка, не превышают санитарные разрывы.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие северной части поселка. Планируется полностью снос ветхий жилищный фонд с износом более 65% и жилищный фонд в санитарно защитной зоне.

Южная часть поселка планируется в основном, как территория для дачного строительства и огородов.

##### 6.6. Объемно – пространственная организация территории

Транспортная структура не только фиксирует планировочную структуру, но и во многом предопределяет ее последующее развитие.

Территории, прилегающие к главным улицам, предпочтительны для размещения важнейших объектов поселкового строительства – мест приложения труда, учреждений обслуживания. Вместе они составляют каркас поселка – относительно неизменяемую во времени основу пространственно - планировочной организации поселка.

Общественный центр формируется рядом с существующим пятиэтажным жилым домом по ул. Железнодорожная с развитием в сторону новой общеобразовательной школы. Рядом со школой проектом предусматривается детский сад на 125 мест. Вдоль улицы Железнодорожная проектируется Дом быта, магазин и кафе.

Проектом предусматривается озеленение ул. Железнодорожная, а также проектирование скверов и бульваров.

Существующие зеленые массивы на селитебной территории необходимо сохранить и  благоустроить.

# Глава VII. Транспорт и улично-дорожная сеть

## 7.1. Существующее положение

Муниципальное образование Громадский сельсовет занимает относительно выгодное геополитическое положение в Сибирском регионе, находится в восточном направлении от г. Красноярска (отдаленность от краевого центра – 120 км удаленность от районного центра г. Уяра 12 км). Территорию поселка Громадск пересекает железнодорожная магистраль Красноярская железная дорога. Районный центр и Муниципальное образование связаны между собой дорогой с асфальтовым покрытием.

Плотность населения поселке Громадск на 01.01.2010 г – 40,45 чел/км2. Плотность застройки достигает 8,0 м2/га .

Транспортное обслуживание района и поселка по перевозке пассажиров и народнохозяйственных грузов обеспечивается частными фирмами.

Транспортный комплекс муниципального образования представлен следующими видами: железнодорожным и автомобильным транспортом.

Территория Муниципального образования  характеризуется  хозяйственным освоением, связанным, в основном, с разработкой строительных материалов.

Основой железнодорожного транспорта муниципального образования является Красноярская железная дорога, остальные транспортные коммуникации представлены автомобильным транспортом. Пассажирские перевозки муниципального образования осуществляются за счет проходящих: маршрутов. Транспортная связь населенного пункта п. Громадск муниципального образования с районом осуществляется ежедневно проходящим маршрутом 3 раза в день.

Анализ современного состояния района в транспортном отношении  позволил выявить следующее:

- поселок удален от г. Уяра на 12 км;

- поселок имеет постоянно действующие транспортные связи, как железнодорожную, так и автомобильную.

Связь поселка с Краевым центром осуществляется 4 рейсовыми автобусами транспортного управления г.Уяра, по пригородным маршрутам: «Бородино-Зеленогорск- Заозерный –Уяр», «Зеленогорск – Красноярск», Зеленогорск – Уяр», «Заозерный – Красноярск» и электропоездом «Бородино-Красноярск, осуществляемого с периодичностью 3 раза в день, все дни недели кроме воскресенья.

Грузовые автоперевозки, также осуществляются автотранспортом и по железной дороги.

Производственные функции поселка сохраняются на перспективу.

## 7.2. Инженерные сооружения

К инженерным сооружениям относятся мостовые переходы через р. Рыбную.

Длина мостовых переходов через р. Рыбную на въезде в п. Громадск в направлении г.Уяра составляет  80 м, ширина проезжей части 12 м, допустимая автомобильная нагрузка 50 т.

К устройствам для хранения и обслуживания транспортных средств относятся:  гаражи, автостоянки для временного хранения автомобилей, автозаправочные станции.

Расчет сооружений производится по нормам СНиП  2.07.01-89*.

Гаражи организаций размещаются на их территории.

Индивидуальный автомобильный транспорт в настоящее время размещается следующим образом: население, проживающее в усадебных жилых домах, имеет гаражи на своих участках, жители, проживающее в другой застройке, размещают машины в одноэтажных капитальных гаражах в пределах пешеходной доступности.

В настоящее время одна автозаправочная станция размещается по ул. Железнодорожная.

Согласно СНиП 2.07.01.- 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

СТО автомобилей индивидуальных владельцев принимаем по норме обслуживания – 1 пост на 200 автомашин, согласно СНиП 2.07.01.- 89* и расположены за пределами поселка.

## 7.3. Улично-дорожная сеть

Современное состояние

Под улицами и дорогами занято 52,9 га (1,76 %) поселковой территории. Протяженность улично-дорожной сети составляет 34,2 км.

По ул. Железнодорожная осуществляется обслуживание жителей автобусным транспортом по 4 маршрутам. Остановочные пункты находятся в пешеходной доступности более, чем для 50 %  жителей поселка.

Главные  недостатки улично-дорожной сети поселка: искривленность и разнопрофильность улиц, низкий уровень благоустройства, асфальтовое покрытие сохраняется только по магистральной улице, а в малоэтажной застройке в основном отсутствует.

Проектное решение

Генеральным планом развития  поселка предлагается снос ветхого существующего жилищного фонда, упорядочение застройки, формирование общественного центра.

Улично-дорожная сеть выделяется по классификации в соответствии со СНиП  2.07.01-89*:

- магистральная дорога краевого значения - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- основная улица в жилой застройке -  связь внутри жилых территорий с главной улицей по направлениям с интенсивным движением;

- второстепенные улицы (переулки) в жилой застройке – связь между основными и жилыми улицами;

Костяком улично-дорожной сети поселка на перспективу  является главная улица Железнодорожная, которая  обеспечивает  связь жилых территорий с центром поселка и с внешней дорожной сетью района, на выезде в направлении г. Уяра.

На магистральную улицу выходит сеть второстепенных  улиц и дорог социальной инфраструктуры поселка, которые обеспечивают связь жилых и промышленных территорий с магистральной улично-дорожной сетью поселка и с внешней дорожной сетью района.

Протяженность улично-дорожной сети составляет 34,2 км, в том числе магистральной – 5,8 км, с пассажирским сообщением.

Баланс улично-дорожной сети в границах проектирования п. Громадск

Таблица № 7.1

| № пп |  | Наименование типа поперечного профиля | Протяжённость, км | Ширина профиля, м |  |  | Площадь, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В красных линиях | Проезжей части | Тротуаров | В красных линиях | Проезжей части | Тротуаров |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Главная поселковая дорога на г. Уяр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 – 1 |  | 5,8 | 30 | 10,5 | 3х2 | 174000 | 60900 | 34800 |
| Грузовая дорога на карьеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 – 1 |  | 2,6 | - | 10,5 | - | - | 27300 | - |
| Главная дорога на базу отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 – 1 |  | 2,0 | - | 10,5 | - | - | 21000 | - |
| Местные улицы и проезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 – 2 |  | 6,4 | 20 | 7 | 1,5х2 | 128000 | 44800 | 19200 |
| 4 | 3 – 3 |  | 10,6 | 15 | 7 | 1,5х2 | 159000 | 74200 | 31800 |
| 5 | 4 – 4 |  | 6,8 | 10 | 3,0 | 1,5х2 | 68000 | 20400 | 20400 |
|  | Всего |  | 34,2 |  |  |  | 529000 | 248600 | 106200 |

# Глава VIII. Поселковая граница и баланс территории

В соответствии с Земельным кодексом, вступившим в силу 30 октября 2001 года, поселковые земли должны быть отделены от других землепользований границей поселка, устанавливающей размеры и пределы территории поселка. Граница поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ определяется в рамках данного проекта генерального плана. Площадь земель поселковой черты составляет 2996,9 га.

Вследствие реализации архитектурно-планировочных решений генерального плана изменения произойдут в использовании территорий как селитебной части, так и внеселитебной.

В границах поселка сохраняется лес, который занимает 70,13 % от всей территории. В расчете на 1 жителя, площадь зеленых насаждений общего пользования по периодам развития составит 403,18 м2/чел на 1 очередь и 347,84 м2/чел на расчетный срок.

Площадь жилых территорий в результате перевода части земель, высвобождающихся при сносе ветхого жилья в южном планировочном районе - под дачные строения.

Генпланом предлагается упорядочения территорий отдельных промышленных производств на площадях промышленно-коммунальных территорий.

Проектный баланс территории поселка, составленный по материалам вычисления площадей, по принятому архитектурно - планировочному решению, приводится ниже. Более конкретные показатели можно получить путем полной инвентаризации земель.

Баланс территории

Таблица № 8.1.

| № п/п | Территории | Современное использование |  |  | По генплану |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | %% | м2/чел | на 1 очередь |  |  | на расчетный срок |  |  |
|  |  |  |  |  | га | %% | м2/чел | га | %% | м2/чел |
| I | Общая площадь земель в пределах поселковой границы | 2996,9 | 100,0 | 25746,6 | 2996,9 | 100,0 | 22703,8 | 2996,9 | 100,0 | 19587,6 |
| 1.1 | Территория жилой усадебной застройки | 28,88 | 0,96 | 248,1 | 32,08 | 1,07 | 243,03 | 32,08 | 1,07 | 209,67 |
| 1.2 | Cенокосы, огороды | 114,34 | 3,82 | - | 138,5 | 4,62 | - | 145,9 | 4,87 | - |
| 1.3. | Общественная застройка | 2,49 | 0,08 | 21,4 | 2,67 | 0,09 | 20,22 | 2,67 | 0,09 | 17,45 |
| 1.4. | Зеленые насаждения общего пользования | 47,66 | 1,59 | 409,4 | 53,22 | 1,77 | 403,18 | 53,22 | 1,77 | 347,84 |
| 1.5. | Улицы, дороги | 52,9 | 1,77 | 454,5 | 52,9 | 1,76 | 400,75 | 52,9 | 1,76 | 345,75 |
| 1.6. | Земли водного фонда | 266,44 | 8,89 | 2289,0 | 266,44 | 8,89 | 2018,48 | 266,44 | 8,89 | 1741,44 |
| 1.7. | Ландшафтно-рекреационная территория | 5,3 | 0,18 | 45,53 | 5,3 | 0,18 | 40,15 | 5,3 | 0,18 | 34,64 |
| 1.8. | Земли лесного фонда | 2101,72 | 70,13 | 18056 | 2101,72 | 70,13 | 15922,1 | 2101,72 | 70,13 | 13736,7 |
| 1.9. | Промышленно-коммунальные территории | 56,52 | 1,88 | - | 56,52 | 1,88 | - | 56,52 | 1,88 | - |
| 2.0. | Земли специального назначения (кладбища, свалки) | 1,32 | 0,04 | - | 1,32 | 0,04 | - | 1,32 | 0,04 | - |
| 2.1. | Прочие территории | 319,15 | 10,66 | 2741,8 | 286,23 | 9,57 | 19047,91 | 278,83 | 9,32 | 16781,33 |

# Глава IX. Первая очередь строительства

Первая очередь строительства охватывает период с 2010-2017 годы. На этом этапе проектом ставится задача ликвидировать ветхий и аварийный жилой фонд, обеспечить постоянное население жилым фондом по социальной норме 24 м2 на человека, расширить сеть учреждений соцкультбыта близко к норме, построить основные объекты и сооружения централизованных систем инженерного обеспечения.

##### 9.1. Жилищное строительство на 2010-2015 гг

Численность населения поселка на 2015 год определена в 1,32 тыс. человек. При норме обеспеченности в 24,0 м2 на человека к концу первой очереди поселок должен располагать жилищным фондом 31,68 тыс.м2 общей площади. Из существующего жилого фонда 23,98 тыс.м2 с износом более 60 % подлежащий сносу, составляет 5,02 тыс. м2, сохраняемый жилфонд – 18,96 тыс.м2.

Объем нового строительства с учетом сохраняемого жилфонда составит 12,72 тыс.м2. Этажность застройки принимается усадебная в 1-2 этажные, 2 этажные секционная.

Одно - двух этажное усадебное строительство 13,76 тыс.м2 размещается выборочно на реконструируемых территориях за счет ветхого жилого фонда и на свободных от застройки территориях в жилых образованиях районах.

Динамика жилищного фонда на 2010-2015 гг

Таблица № 9.1

| № п/п | этажность | Существующий жилищный фонд, т.м2 общей площади |  |  | Новое строительство общей площади |  | Всего по проекту общей площади |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | сносится | сохраняется | т.м2 | % | т.м2 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | -1-2 этажная застройка, усадебная | 18,78 | 7,02 | 13,76 | 27,94 | 96,54 | 39,7 | 86,49 |
| 2 | -2-5 этажная застройка | 5,2 | - | 5,2 | 1,0 | 3,46 | 6,2 | 13,51 |
|  | итого | 23,98 | 7,02 | 18,96 | 28,94 | 100,0 | 45,9 | 100,0 |

Жилищное строительство на I очередь

Таблица № 9.2

| № п/п | Жилые образова- ния | Сохран. жилфонд тыс.м2 | Новое строительство тыс.м2 |  |  |  | Всего тыс.м2 | Населе ние при 24м2/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-2 этаж. | 2-этаж. | 5-этаж |  |  |
| 1 | Северный | 13,25 | 3,97 | 0,73 | 1 | - | 17,22 |  |
| 2 | Западный | 4,38 | 7,55 | 7,55 | - | - | 11,93 | 497 |
| 3 | Южный | 1,33 | 1,2 | 1,2 | - | - | 2,53 | 106 |
|  | Всего по поселку: | 18,96 | 12,72 |  | 1 | - | 31,68 | 1320 |

##### 9.2. Культурно-бытовое строительство

Расчет потребности в учреждениях соцкультбыта на 2010-2015 гг представлен в таблице 5.5. Объем первоочередного строительства принят в соответствии с неотложными нуждами поселка и реальными возможностями финансирования строительства.

Перечень и краткая характеристика намечаемых к строительству объектов

Таблица № 9.3

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Мощ. вмести- мость | Строит. объем (м3) | Площадь участка (га) | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детское общеобразовательное учреждение | мест | 125 | 1550 | 0,44 | Проектируемое |
| 2 | Дом культуры | мест | 300 | 2240 | 0,15 | На месте разрушенного старого дома культуры |
| 3 | Дом быта | - | - | 1380 | 0,28 | Проектируемое |
|  | Всего по I очереди нового строительства: | - | - | 5170 | 0,87 | - |

Строительный объем существующих (износ до 65%) учреждений соцкультбыта составляет 26,8 тыс.м3 . Новое строительство 0,5 тыс.м3. Всего к 2025 году поселок должен иметь учреждений соцкультбыта 2,8 тыс.м3, что в расчете на 1-го жителя составляет 23,0 м..

# Глава Х. Инженерная инфраструктура

##### 10.1. Водоснабжение и водоотведение

##### 10.1.1. Существующее положение

Административный центр муниципального образования Громадский сельсовет поселок Громадск, расположен в 12 км севернее районного центра г. Уяр и входит в состав Уярского  района. По территории поселка протекает  река Рыбная. Отметки поверхности земли колеблются от 321,0м до 394,0м.

Водопотребителями сельсовета являются:

- население;

- объекты соцкультбыта;

- производство.

В настоящее время водоснабжение поселка осуществляется от водонапорных башен. На каждую башню пробурена артезианская скважина.

Канализация в поселке отсутствует. Канализование благоустроенной застройки осуществляется в септики.

Для школы на ее территории построены локальные очистные сооружения (ЛОС) производительностью 32 м3/сут.

Очищенные сточные воды сбрасываются в резервуар объемом 150 м3 с последующей откачкой и вывозом.

Характеристика водопотребления и водоотведения, современное состояние

Таблица № 10.1

| Наименование | Водопотребление м3/сут |  |  |  | Водоотведение м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Хоз. питьевая вода | На производ-ственные нужды | Водный источник | В бытовую канализацию | Место отведение сточных вод |
| Жилая зона | 150 | 150 | - | скважины | 150 |  |
| 16-ГУИН | 167 | 127 | 40 | скважины | 167 |  |
| Итого | 317 |  |  |  | 317 |  |

Количество потребляемой воды 317 м3/сут.

Население составляет: в настоящее время – 1164 чел из них в благоустроенном жилье – 437 чел.

##### 10.1.2. Водоснабжение

Нормы воды приняты по СНиП 2.04.02-84 и составляют для благоустроенной застройки 160 л/сут*чел, а для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) - 50л/сут*чел. Норма расхода воды на полив принята так же по СНиП 2.04.02-84 и составляет 50 л/сут*чел., принимается одна поливка в 3 дня.

На I очередь (2015 г.) – 1320 чел из них в благоустроенном жилье – 467 чел.

На расчетный срок (2025 г.) – 1530 чел из них в благоустроенном жилье – 540 чел.

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население услугами, принимаются дополнительно в размере 20 % от суммарного расхода воды на хозяйственно питьевые нужды населения.

Общий расход по жилой застройке составляет на I очередь –133,6 м3/сут. На расчетный срок – 149,3 м3.

Расчетные расходы воды

Таблица № 10.2

| №п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут* чел | I очередь 2015 г. |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население чел | Расход м3/сут | Население чел | Расход м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения. | 160 | 467 | 74,7 | 540 | 86,4 |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок. | 50 | 733 | 36,6 | 760 | 38,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 111,3 |  | 124,4 |
| 3 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности 20% |  |  | 22,3 |  | 24,9 |
|  | ВСЕГО |  |  | 133,6 |  | 149,3 |
| 4 | Из них 40% на горячее водоснабжение |  |  | 35,9 |  | 59,7 |

Нормы расхода воды на пожаротушение  приняты по СНиП 2.04.02-84; п.2.12.табл.5

Расходы воды сведены в таблицу.

Расходы воды на полив зеленых насаждений и дорог

Таблица № 10.3

| Водопотребители | I очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население чел | Расход м3 | Население чел. | Расход м3/сут |
| Полив зеленых насаждений и покрытий улиц, дорог. | 1212 | 20,0 | 1530 | 21,7 |

На период пополнения пожарного запаса допускается снижение подачи воды на хоз. питьевые нужды до 70 % расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Количество одновременных пожаров принят 1, расход 10 л/сек на наружное пожаротушение и 2 струи по 2,5 л/с на внутреннее пожаротушение. Время пополнения пожарного запаса – 24 часа, продолжительность тушения пожара - 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и кранов.

Расходы воды для котельной, кафе, дома культуры и детского сада учтены в 20% от суммарного расхода для населения.

Расход воды на пожаротушение

Таблица № 10.4

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население т.чел. | Количество пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 пожар л/с | Общий л/с | Общий м3 |
| 1 | Жилая застройка, наружное пожаротушение | 1,32 | 1 | 10 | 10 | 108,0 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  |  | 2 х 2,5 | 5 | 54,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 162,0 |

Суммарные расходы воды по поселку

Таблица № 10.5

| № п/п | Наименование потребителей | Расходы воды м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Хоз. питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности с учетом 40 % на горячее водоснабжение | 133,6 | 149,3 |
| 2 | Полив территории | 20,0 | 21,7 |
|  | ИТОГО | 153,6 | 171,0 |
| 3 | Расход на пожаротушение | 162,0 | 166,3 |

Система и схема водоснабжения

Существующая схема водоснабжения поселка определилась рельефом местности, наличием существующих скважин и водонапорных башен.

Северная часть поселка и школа запитаны водой от кольцевого водопровода проходящего по улицам Школьная, Первомайская. Также водой запитана часть Западного района.

Снабжение водой проектируемых объектов осуществляется от водозаборной скважины, расположенной по ул. Железнодорожная и водонапорной башни, расположенной около 5 этажного жилого дома.

Пожарный запас воды хранится в водонапорных башнях.

Сети и сооружения

На существующих сетях водопровода заложены колодцы из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84, в которых устанавливается пожарные гидранты, водозаборные колодцы, запорная арматура.

На первую очередь и расчетный срок планируется прокладка водопроводных сетей по 700 м.

##### 10.1.3. Канализация

Объектами  водоотведения являются:

- население;

- предприятия;

- объекты соцкультбыта.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85 и составляют

- в благоустроенной застройке - 160 л/сут*чел

- в неблагоустроенной               - 25 л/сут*чел

Общий расход стоков от жилой застройки составит:

- на I очередь                         - 111,3 м3/сут

- на расчетный срок              - 124,4 м3/сут

Расчетные расходы сточных воды

Таблица № 10.6

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут* чел | I очередь |  | Расчетный. срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население чел | Расход м3/сут | Население чел | Расход м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения. | 160 | 467 | 74,7 | 540 | 86,4 |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок. | 25 | 733 | 18,3 | 760 | 38,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 93,0 |  | 124,4 |
| 3 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности 20% |  |  | 18,6 |  | 24,9 |
|  | ВСЕГО |  |  | 111,6 |  | 149,3 |

Системы и схемы канализации

В п. Громадск централизованная система водоотведения отсутствует.  Канализование существующей благоустроенной застройки осуществляется в септики. Неблагоустроенная застройка в подворные уборные.

На территории школы построены локальные очистные сооружения (ЛОС) производительностью 32 м3/сут.

Настоящим проектом предлагается запроектировать очистные сооружения для благоустроенной застройки (5 эт. дом, четыре 2-х этажных), детского сада, кафе.

Площадку очистных сооружений разместить за ул. Железнодорожной перед железной дорогой.

Очищенную сточную воду сбрасывать в резервуар и по мере накопления вывозить.

Обработанный и минерализованный осадок может использоваться в качестве органоминерального грунта для удобрения сельскохозяйственных полей или вывозиться на свалку твердых отходов.

Ориентировочный объем работ на строительство канализации.

Таблица № 10.7

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство магистральных сетей канализации из асбестоцементных напорных труб по ГОСТ 539-80* Ø150 | м. | 400,0 |  |
| 2 | То же, Ø200 | м. | 50,0 |  |
| 3 | Строительство резервуара объемом 200м3 по тпр. 901-4-64-8 | шт. | 1 |  |
| 4 | Строительство насосной станции I подъема по тпр. 901-20-0153.87 |  | 1 |  |
| 5 | Строительство канализационных очистных сооружений в блочно-комплектном исполнении. Производительность 50 м3/сут | соор. | 1 | ЗАО «Экотор" г.Волгоград |

## 10.1.4. Зоны санитарной охраны

В соответствии с действующими положениями Министерства здравоохранения РФ для источников водоснабжения следует предусмотреть создание двух зон санитарной охраны. Размер и состав зоны определяется при привязке проекта к конкретным условиям. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего режимов ограничения.

Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должна устанавливаться на расстоянии 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Назначение первого пояса (пояс строгого режима) ЗСО является устранение  возможности случайного заглубления вод непосредственно через водозаборное сооружение или нарушения нормальной работы водозаборного сооружения. К санитарному состоянию территории первого пояса предъявляются определенные требования: здесь запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпуск сточных вод, применение для растений ядохимикатов, органических и некоторых видов минеральных удобрений. По периметру ограждения, с внутренней стороны предусматривается посадка деревьев с интервалом 5 м. Дорожное покрытие выполняется из щебня, пропитанного битумом по песчано-щебневой смеси.

На территории первого пояса зоны площадки водопроводных сооружений должны предусматриваться мероприятия, указанные в пунктах 10.21, 10.24, сторожевая охрана и технические средства охраны согласно пункта 14.5 СНиП 2.04.02-84.

На территории второго пояса должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в пунктах 10.25 «а», «б», «г». Во втором поясе зоны запрещается:

а) загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

б) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

При разработке проекта канализации учтены «Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных зонах» и т.д.

При определении надежности действия системы канализации и отдельных ее элементов необходимо учитывать технологические, санитарно-гигиенические и водоохранные требования.

Санитарно-защитные зоны от канализационных насосных станций до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения принимаются 15 м.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений канализации – 50 м. Условия выпуска сточных вод в водоемы определяются «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Процесс очистки и доочистки сточных вод удовлетворяет требования к выпуску сточных вод в водоем.

## 10.2. Санитарная очистка

Уборка и очистка должны обеспечивать содержание в чистоте селитебных и производственных территорий, а также удобство и безопасность движения. Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка мусора, уличного смета в места отведенные СЭС.

Количество отбросов

Таблица № 10.8

| № п/п | Вид отбросов | Ед. измер. | Норма выбросов тн/чел | Население т.чел. | Количество отбросов тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Твердые отбросы | на 1чел/год | 0,280 | 1,3 | 364 |
| 2 | Смет с улиц | с 1м2 | 0,005 |  |  |

Норма количества отбросов по поселку с учетом общественных зданий принята по СНиП 2.07.01-89* стр. 55 приложение 11.

Количество специальных машин по вывозу мусора и отбросов

Таблица № 10.9

| № п/п | Типы машин | Ед.изм. | Норма на 100тыс. жит. | Количество машин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальных машин а) мусоровозов б) уборочных | 1млн м2 1млн м2 | 20 60 | 3 2 |
| 2 | Мусорных контейнеров | - | - | 85 |

В соответствии с действующими СанПиН 2.2.1/2.1.1.1032-01, ТСН 30-310-2003, СП 2.1.7.1038-01. Размер санитарно-защитной зоны полигонов ТБО сельских населённых пунктов принимается в размере не менее 500 м. Несанкционированная свалка располагается в западной части села в  500 метрах к северо-западу от территории ФКУ ИК – 16 и подлежит ликвидации.

Согласно статьи 15, ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям администрации муниципального района относится организация, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов. Санкционированный до 2010 года участок для складирования твёрдых бытовых  и промышленных отходов расположен в границах муниципального образования г. Уяр в районе горы «Сулимовская». Данный участок исчерпал  свой ресурс и  не соответствует требованиям природоохранного законодательства. Долгосрочная целевая «Программа по обращению с бытовыми и промышленными отходами на территории муниципальных образований  Уярского района Красноярского края на 2011-2020 годы» предусматривает строительство полигона твёрдых бытовых отходов и объекта складирования промышленных отходов. Администрацией района изыскивается  место для размещения полигона ТБО. В настоящее время твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО Рыбинского района.

## 10.3. Электроснабжение

Общая электрическая нагрузка по поселку Громадск  на расчетный срок (2025 год) составляет – 1190 кВт, в том числе на первую очередь (2015 год) – 1090 кВт.

Электроснабжение поселка Громадский осуществляется от ПС 35/6 кВ «Громадская», на которой установлен один трансформатор мощностью 3,15 МВА. Подстанция «Громадская»  воздушной линией электропередачи  на напряжение 35 кВ подключена к ПС 110/35/10 кВ «Уяр-городская» , на которой установлены два трансформатора по 16 МВА.

Для обеспечения электрической энергией жителей поселка на расчетный период (2025 год) необходимо произвести реконструкцию ПС 35/65 кВ «Громадская» с установкой второго трансформатора необходимой мощности.

Таблица № 10.10

| Расчетный срок, год | Жилой фонд, тыс.м² | Население человек | Расчетная нагрузка, кВт | Соцкульт- быт, кВт | Итого, кВт | ИТОГО с 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2008 | 23,98 |  | 460 | 140 | 600 | 660 |
| 2015 | 28,8 | 1200 | 760 | 230 | 990 | 1090 |
| 2025 | 31,5 | 1300 | 832 | 250 | 1082 | 1190 |

Объемы работ

Таблица № 10.11

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Громадская», установка второго трансформатора на 1600 кВА | шт | 1 |  |
| 2 | Демонтаж ВЛ-35 кВ на деревянных опорах | км | 1,0 |  |
| 3 | Строительство ВЛ-35 кВ на железобетонных опорах, провод АС-70 | км | 1,0 |  |
| 4 | Строительство и реконструкция трансформаторных подстанций 6/0,4 кВт и воздушных линий электропередачи на напряжение 0,4 и 6 кВт | км | - | После получения задания на разработку схемы электроснабжения поселка |

Расчетная электрическая нагрузка жилых и общественных зданий поселка Громадск определена в соответствии с СП 31-110-2003, с учетом оборудования кухонь плитами на твердом топливе.

## 10.4. Теплоснабжение

Источники теплоты

В настоящее время в п. Громадск действует система централизованного теплоснабжения на базе четырех источников тепла с магистральными тепловыми сетями от этих источников.

Основным источником теплоснабжения является центральная  котельная № 2, расположенная в Северном жилом районе п. Громадск по ул. Железнодорожной,12 а-2, которая обеспечивает теплом 5-ти этажный жилой дом (75 кв.) и два 2-х этажных жилых дома (8 кв.) Общеобразовательная школа отапливается школьной котельной № 3, находящейся на ул. Школьная,1б,

Административное здание , столовая, два 2-х этажных жилых дома (8 кв.) и один жилой дом (12 кв.) обслуживается от котельной № 4, расположенной  рядом с УП-288/16.

Из потребителей Западного жилого района централизованным теплоснабжением обеспечены  здание бани и два 8-ми квартирных жилых дома по ул. Советской, 2а (котельная № 1).

Централизованным теплоснабжением не охвачены районы существующей частной малоэтажной застройки. Теплоснабжение потребителей этого района осуществляется от печей на твердом топливе.

Все котельные отдельно стоящие, работающие на твердом на топливе.

Котельная № 1( ул. Советская, 2а).

- установленная мощность оборудования – 0,620 Гкал/ч., присоединенная нагрузка – 0,210 Гкал/ч., котлы КВ БУ-56, 2 шт.

Котельная № 2. Центральная.( ул. Железнодорожная,12 а-2).

- установленная мощность оборудования – 1,240 Гкал/ч., присоединенная  нагрузка – 0,36 Гкал/ч.,  котлы КВ БУ-56, 4 шт.

Котельная №3 ( ул.Школьная, 1б,).

- установленная мощность оборудования – 0,62 Гкал/ч., котлы 0,3 МТВ, 2 шт.

Котельная № 4 (УП  – 288/16).

- установленная мощность оборудования – 0,62 Гкал/ч., котлы КВ БУ-56 2 шт.

Система теплоснабжения – открытая.

Теплоноситель – горячая вода по температурному графику 95 – 70 °С;

Система трубопроводов – двухтрубная.

Современное состояние тепловых сетей

По состоянию на 01.01.2010 г. централизованным теплоснабжением в поселке обеспечены только потребители Северного и Западного  жилых  районов.

Теплоснабжение потребителей Южного жилого района децентрализованное, осуществляется от печей на твердом топливе.

Из потребителей Северного жилого района централизованным теплоснабжением обеспечиваются 5-ти этажный жилой дом и два 2-х этажных жилых дома. Жилой сектор обеспечен централизованным теплоснабжением только в объеме 4 %.

Здание школы, расположенное в Северном жилом районе, обслуживается школьной котельной.

В Западном жилом районе частично обеспечен  централизованным отоплением  жилой сектор, а также административное здание.

Тепловые сети двухтрубные . Теплоноситель – вода с параметрами 95 – 70°С.

Тепловые  сети  прокладываются  по  незастроенной  территории  надземно  в  деревянных  теплоизолированных  коробах,  внутри  жилых  образований – подземно  в  непроходных  железобетонных  каналах. Глубина  заложения  подземных  тепловых  сетей  1,5 – 2,0 м.

Износ тепловых сетей – более 60 %. Часть сетей находится в аварийном состоянии  из-за длительного срока эксплуатации без капитального ремонта.

I очередь развития (до 2015 года)

К обеспечению централизованным теплоснабжением на I очередь предусмотрены два проектируемых жилых 2-х этажных секционных дома в Северном районе и сохраняемый жилой фонд, который был обеспечен централизованным теплоснабжением на 01.01 2010 г.

Также на I очередь предусмотрено строительство ДОУ на 125 мест, Дома культуры на 300 мест (на месте старого ДК). Рассматривается возможность подключения этих объектов обслуживания к централизованному теплоснабжению.

1-2-х  этажная усадебная застройка , запланированная на I очередь строительства,  не предусматривает централизованного теплоснабжения. Отопление усадебных построек автономное.

Тепловая нагрузка на отопление определена по укрупненным показателям. Тепловая нагрузка проектируемых объектов культурно-бытового назначения определена по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

Норма расхода горячей  воды в  жилых  зданиях принята  по  СНиП 2.04.01-85* «Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий» – 60 л / сут.  на  1 жителя.

На первую очередь развития предусматривается замена 400 м существующих сетей и прокладка 740 м новых сетей в двух трубном исчислении.

Тепловые сети  приняты  двухтрубными,  тупиковыми,  подающими  одновременно  тепло  на  отопление,  вентиляцию  и  горячее  водоснабжение.

Теплоноситель  в  системе  теплоснабжения – горячая  вода  с параметрами  95 – 70 °С .

Схема  теплоснабжения – зависимая. Схема  горячего  водоснабжения – открытая.

Тепловые  сети  прокладываются  по  незастроенной  территории  надземно,  внутри  жилых  образований – подземно  в  непроходных  железобетонных  каналах. Глубина  заложения  подземных  тепловых  сетей  1,5 – 2,0 м.

Трубопроводы  прокладываются  из труб ГОСТ 10704-91 стальных электросварных прямошовных термически обработанных из стали марки 10 по ГОСТ 1050-88*.Тепловая  изоляция  трубопроводов  выполняется  скорлупами из пенополиуретана по ТУ 5768-001-49693977-2003.

Расчетный срок ( до  2025 года )

К обеспечению теплоснабжением на расчетный срок приняты: два  2-х этажных секционных жилых дома, а также  проектируемое  здание Дома Быта и кафе на 50 мест, магазин.

Определение  теплопотребления  жилой  застройки  п. Громадск на  расчетный  срок  производился  на основании данных генерального плана о размещении нового жилищного строительства.

Рассматривается возможность подключения к центральному теплоснабжению существующих жилых домов по ул. Школьная, Советская.

Расход тепла на отопление жилых домов определен по укрупненным показателям согласно строительного объёма здания.

Усадебная 1-2-х  этажная  застройка, запланированная  на расчетный срок  строительства  до 2025 года, не предусматривает централизованного теплоснабжения.  Отопление усадебных построек автономное.

Норма  расхода горячей  воды в  жилых  зданиях принята  по  СНиП 2.04.01-85* «Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий»– 60 л / сут.  на  1 жителя.

Теплопотребление объектов культурно-бытового назначения определено по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

На расчетный срок предусматривается прокладка 700 м тепловых сетей в двух трубном исчислении.

Тепловые сети  приняты  двухтрубными,  тупиковыми,  подающими  одновременно  тепло  на  отопление,  вентиляцию  и  горячее  водоснабжение.

Теплоноситель  в  системе  теплоснабжения – горячая  вода  с параметрами  95 - 70°С .

Схема  теплоснабжения – зависимая. Схема  горячего  водоснабжения – открытая.

Тепловые  сети  прокладываются  по  незастроенной  территории  надземно, внутри жилых  образований – подземно  в  непроходных  железобетонных  каналах.     Глубина  заложения  подземных  тепловых  сетей  1,5 – 2,0 м.

Трубопроводы  прокладываются  из труб ГОСТ 10704-91 стальных электросварных прямошовных термически обработанных из стали марки 10 по ГОСТ 1050-88*.

Тепловая  изоляция  трубопроводов  выполняется  скорлупами из пенополиуретана по ТУ 5768-001-49693977-2003.

Расчетные  тепловые  нагрузки  на I очередь (до 2015 года ) и на  расчетный период  до  2025 года  приведены в таблице  № 10.12

Расчетные  тепловые  нагрузки  на I очередь (до 2015 года ) и на  расчетный период  до  2025 года

Таблица №10.12

| №№ п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт/ Гкал.ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | Горячее водоснаб- жение (мах) | Технологические нужды | всего |
|  | I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-х эт. жилой дом – (2 шт) | 0,187/ 0,161 | - | 0,054/ 0,0462 |  |  |
| 2 | ДОУ на 125 мест | 0,0376/ 0,0323 | 0,0109/ 0,0094 | 0,029/ 0,025 |  |  |
| 3 | Дом культуры на 300 мест | 0,020/ 0,017 | 0,0136/ 0,0117 | 0,004/ 0,0035 |  |  |
|  | Итого | 0,2446/ 0,2104 | 0,0245/ 0,0211 | 0,087/ 0,0747 |  | 0,3565/ 0,3065 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-х эт. жилой дом – (2шт) | 0,187/ 0,161 | - | 0,054/ 0,0462 |  |  |
| 2 | Кафе на 50 мест, Дом быта | 0,068/ 0,058 | 0,085/ 0,073 | 0,020/ 0,0175 |  |  |
| 3 | Магазин – (2 шт) | 0,07/0,06 | - | 0,007/ 0,006 |  | 0,077/ 0,066 |
|  | Итого | 0,325/ 0,279 | 0,085/ 0,073 | 0,081/ 0,0707 |  | 0,491/ 0,4227 |

Вывод.  В настоящее время существующие источники тепла обеспечивают теплоснабжение существующих потребителей (котельные №1, №3, №4) Центральная котельная №2 имеет свободные мощности.

На  I очередь (до 2015 года) строительства и на расчетный  период до 2025г. теплоснабжение проектируемых потребителей  выполнить на базе центральной  котельной. В центральной котельной провести реконструкцию с заменой устаревшего оборудования.

## 10.5  Устройства связи

Телефонизация

Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических норм и правил проектирования  средств  связи  Министерства  РФ.

В состав проектируемых абонентских устройств микрорайонов входят:

Телефонные аппараты;

Телефоны – автоматы.

Автоматическая телефонная МТС, ЕТК, Мегафон станция выполняет функции центральной телефонной станции райцентра и сельского пригородного узла телефонной сети, ВЦС включаются соединительные линии (ЛС) узловые станций. Обеспечивает потребность населения, учреждений, предприятий в телефонной связи.

АТС обеспечивает:

- устойчивую передачу данных по аналоговым каналам;

- прием государственными организациями от населения для предоставления населению услуг и т.д.

Система построения абонентной сети принята с включением зон прямого питания.

Кабели абонентной сети предусматривается прокладывать в кабельной канализации из труб ф100мм. Смотровые установки на сети – телефонные сборные железобетонные колодцы малого типа ККС-3.

В основу расчета положены данные о численности населения, нормы телефонной плотности «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000 г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г. Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г.Новосибирск.

Норма телефонной плотности для сельской местности составляет 370 телефонов квартирных и 4 телефона-автомата на 1000 жителей. Поскольку прирост численности населения  на расчетный срок ожидается незначительной, норма расчета принимается та же.

Для подключения проектируемого жилого фонда к поселковым телефонным сетям проектом предусматривается реконструкция линейных сооружений - строительство новой кабельной канализации и воздушных сетей.

Радиофикация

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемых в квартирах, радиоточек коллективного пользования, устанавливаемых в учреждениях и громкоговорителей уличной звукофикации.

Радиофикационная сеть поселка построена по системе, предусматривающей передачу эфирного вещания со спутниковой станции УКВ-ЧМ- диапазона, что обеспечивает в настоящее время существующую застройку и дальнейшем обеспечит прирост жилищного фонда.

Прирост жилищного фонда ожидается значительный, поэтому в реконструкции и наращивании мощностей нуждается система радиотрансляции и телевидения.

# Глава ХI. Основные технико-экономические показатели генерального плана

Таблица № 11.1

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Современное состояние | 1 очередь (2015г) | Расчетный срок (2028г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I Территория |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в пределах поселковой границы | га | 2996,9 | 2996,9 | 2996,9 |
| 1 | Территория жилой усадебной застройки | га | 28,88 | 32,08 | 32,08 |
| 2 | Cенокос, огороды | га | 114,34 | 138,5 | 145,9 |
| 1 | Общественная застройка | га | 2,49 | 2,67 | 2,67 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования |  | 47,66 | 53,22 | 53,22 |
|  | Улицы, дороги |  | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
|  | Земли водного фонда |  | 266,44 | 266,44 | 266,44 |
| 2 | Ландшафтно-рекреационная территория | га | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3 | Земли лесного фонда | га | 2101,72 | 2101,72 | 2101,72 |
| 4 | Промышленно-коммунальные территории | га | 56,52 | 56,52 | 56,52 |
| 5 | Земли специального назначения (кладбища, свалки) | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Прочие территории | га | 319,15 | 286,23 | 278,83 |
|  | II Население |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | тыс.чел | 1212 | 1320 | 1530 |
| 2 | Плотность населения | чел/га | 0,40 | 0,44 | 0,51 |
| 3 | Возрастная структура населения | % от населения |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | -«- | 314 | 326 | 359 |
|  | -население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 г/) | -«- | 685 | 698 | 731 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -«- | 164 | 176 | 210 |
| 4 | Численность занятого населения , всего | чел | 698 | 744 | 795 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд - всего | т.м2 общей площади/% | 23,98 | 31,68 | 45,9 |
|  | в том числе: 1-2 этажный усадебный | -«- | 18,78 | 25,48 | 39,4 |
|  | 2-5 этажный | -«- | 5,2 | 6,2 | 6,5 |
| 2 | Жилищный фонд с износом более 60,0%,всего | -«- | 5,02 | - | - |
| 3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -«- | 23,98 | 18,96 | 14,82 |
| 4 | Убыль жилищного фонда всего | -«- | - | 5,08 | 14,82 |
|  | В т.ч. с износом более 60% | -«- | 5,02 | 5,02 | 50,2 |
| 5 | Новое жилищное строительство),всего | -«- | - | 12,72 | 31,08 |
|  | 1 этажная усадебная застройка | -«- | - | 11,72 | 30,08 |
|  | 2-этажная застройка | -«- | - | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Плотность жилищного фонда | м2 /га | 0,08 | 0,010 | 0,015 |
| 7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2 /чел | 20,6 | 24,0 | 30,0 |
|  | IV Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения всего на 1000 чел | мест | - | 125 | 125 |
| 2 | Общеобразовательные школы, всего 1000 чел | мест | 180 | 180 | 180 |
| 3 | Отделение медикосоциальной помощи, всего 1000чел | мест | 3 | 7 | 11 |
| 4 | Дом культуры, всего 1000чел | мест | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Библиотека, всего на 1000чел | тыс том | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 6 | Магазины, всего на 1000чел | м2торг пл. | 479 | 479 | 479 |
| 7 | Предприятия общественного питания, всего на 1000 чел | п.м | 15 | 15 | 50 |
| 8 | Учреждения бытового обслуживания (Дом быта) | га | - | 0,28 | 0,28 |
| 10 | Баня | мест | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Пожарное депо | а/м | 4 | 4 | 4 |
|  | V Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети, всего | км/км2 городской застройки | 136,8 | 136,8 | 136,8 |
| 3 | Коэффициент обслуженности территории поселка общественным транспортом (в пределах застройки) | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | VI Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение Расход воды | м3/сут | 317,0 | 450,6 | 466,3 |
|  | Канализация Расход воды | м3/сут | 32,0 | 143,3 | 156,4 |